МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-70-14 (5010744)

от 10 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

тракторы БЕЛАРУС 1221.2 выпуска 2012 г.

с.Поспелиха, 2014год

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 1  ВВЕДЕНИЕ	3

Таблица 2  Сведения о машинах	5

Таблица 3  Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и                      обкатки машины	6

Таблица 4  Перечень отказов и неисправностей по машинам за период мониторинга	7

Таблица 5  Показатели безотказности по машинам	9

Таблица 5.1Оценка оперативности работы сервиса                                           9

Таблица 6 Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	10

Таблица 7 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой	Ошибка! Закладка не определена.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	112

ВЫВОДЫ 	123

Фотографии отказов и повреждений	……14

Приложение 1. Опросный лист мониторинга сельско-

хозяйственной техники	……15

Приложение 2. Опросный лист сервисного обслуживания…	……16

- ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1

| Наименование машины | Трактор |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка машины | БЕЛАРУС 1221.2 |  |  |
| Марка двигателя | Д-260.2 |  |  |
| Заводской номер машины | 12210276 | 12001081 | 12001662 |
| Заводской номер двигателя | 110846 | 102869 | 103704 |
| Год изготовления | 2012 |  |  |
| Изготовитель | ОАО "ПО ЕлАЗ", г. Елабуга |  |  |
| Период наблюдений | 16.08.2013 – 31.10.2014 |  |  |

Целью мониторинга за тракторами БЕЛАРУС 1221.2 является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге  тракторов БЕЛАРУС 1221.2 в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства

2. Оценка соответствия требованиям ТУ РБ 05786206.382-97.

Мониторинг за тракторами БЕЛАРУС 1221.2  функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФБГУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 10 июля 2014г.

Рисунок 1 – Общий вид трактора БЕЛАРУС 1221.2

(КФХ "Загайнов", пос. Горьковский)

Рисунок 2 – Трактор БЕЛАРУС 1221.2  находящийся в хозяйстве

КФХ "Давыдов"

Рисунок 3 – Трактор БЕЛАРУС 1221.2, находящийся в хозяйстве ИП

"Исаенко П.П."

По стрелке – дополнительный топливный бак, установленный специалистами хозяйства

- Сведения о машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер |  | Наработка, м.ч. . | Число отказов, шт. |  |  |  |  | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) |  | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |  | 100% | по лизингу |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12001662 | 103704 | 547 | 1 | - | 1 |  | - | ИП. "Исаенко П.П.", Поспелихинский район, Алтайский край | - | ОАО "ПО "ЕлАЗ" | 1600000* |
| Среднее значение |  |  | 547 | 1 | - | 1 |  | - |  |  |  | 1600000 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12210276 | 110846 | 787 | 1 | - | 1 |  | - | КФХ "Загайнов", Шипуновский район, Алтайский край | ТД "АСМ-Алтай", г. Барнаул |  | 1270000 |
| 2 | 12001081 | 102869 | 320 | 4 | 3 | 1 |  | - | КФХ "Давыдов", Шипуновский район, Алтайский край | - | "Сибирь-техника", г. Барнаул | 1500000* |
| 3 | 12001662 | 103704 | 533 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | И П. "Исаенко П.П.", Поспелихинский район, Алтайский край |  | ОАО "ПО "ЕлАЗ" | - |
| Среднее значение |  |  | 547 | 2,67 | 1,33 | 1,00 |  | 0,33 |  |  |  | 1385000 |
| Среднее значение за 2013-2014гг. |  |  | 1094 | 3,67 | 1,33 | 2,00 |  | 0,33 |  |  |  | 1492500 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

- Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

Таблица 4

| Наименование |  | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегата, системы, узла | Отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система нормализации микроклимата кабины | Потеря работоспособности компрессорного насоса кондиционирования | Предположительно обрыв обмотки электромагнита | П | Не устранён | II | 1 | 3 | 196 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы | Отсутствие показаний спидометра и тахометра | Предположительная причина – отказ в работе привода | П | Тахоспидометр заменён по гарантии | II | 1 | 1 | 25 |
| Система топливоподачи | Подтекание топлива в соединении штуцера к фильтру грубой очистки | Некачественная резьба на штуцере | П | Штуцер заменён хозяйством | I | 1 | 2 | 15 |
| Гидравлическая система механизма управления | Подтекание масла из-за перетирания маслопроводов гидросистемы рулевого управления | Некачественный монтаж маслопроводов | П | Маслопроводы заменены по гарантии | II | 1 | 2 | 20 |

Окончание таблицы 4

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система нормализации микроклимата кабины | Течь тосола через краны отопителя |  | Нарушение герметичности кранов |  | П | Замена кранов хозяйством |  | I |  |  | 1 | 2 | 25 |  |  |
| Агрегаты гидронавесной системы | Подтекание масла через распределитель из-за разрушения резинового уплотнения шаровой поверхности рычагов управления распределителя |  | Потеря эластичности уплотнений |  | П | Замена уплотнений хозяйством |  | I |  |  | 1 | 2 | 180 |  |  |
| То же | То же |  | То же |  | П | То же |  | I |  |  | 1 | 3 | 725 |  |  |
| Двигатель, блок цилиндров | Стук в двигателе из-за износа гильз цилиндров |  | Предположительная причина - некачественное изготовление гильз |  | П | Замена гильзопоршневой группы хозяйством |  | III |  |  | 1 | 3 | 800 |  |  |
| Двигатель, система водяного охлаждения | Течь тосола из-за износа уплотнения водяного насоса |  |  |  | П | Замена уплотнения хозяйством |  | II |  |  | 1 | 3 | 1080 |  |  |

- Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 1 | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч | 547 | 547 | 1094 |
| Среднее количество отказов, шт. | 1 | 2,67 | 3,67 |
| в том числе: |  |  |  |
| I группы сложности | - | 1,33 | 1,33 |
| II группы сложности | 1 | 1 | 2 |
| III группы сложности | - | 0,33 | 0,33 |
| Наработка на отказ, м.ч | 547 | 204,87 | 298,09 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |
| I группы сложности, м.ч | Более 547 | 411,28 | 822,56 |
| II группы сложности, м.ч | 547 | 547 | 547 |
| III группы сложности, м.ч | Более 547 | 1657,57 | 3315,15 |

- Оценка оперативности работы сервиса

- Таблица 5.1

- Таблица не приведена, т.к. договоров с поставщиками хозяйства не заключали.

- Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

- Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2013год |  |  |
| Тахоспидометр | 1 | 25 |
| 2014 год |  |  |
| Гильзопоршневая группа | 0,33 | 800 |

Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |
| Заводской номер машины | 12210276 | 12001081 | 12001662 | В среднем по тракторам |
| Цена машины, руб. | - | - | 1600000* | - |
| Затраты на доставку, руб. | - | - | 2500 | 2500 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | - | 256000 | 256000 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | - | - | 168750 | 168750 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | - | - | 1500 | 1500 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | - | - | 650 | 650 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | - | - | 1800 | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - | - | - | - |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | - | - | 431200 | 431200 |
| 2014 год |  |  |  |  |
| Цена машины, руб. | 1270000 | 1500000* | - | 423333,3 |
| Затраты на доставку, руб. | 2700 | 2600 | - | 1766,7 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 312000 | 332800 | 214933,3 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 241650 | 135000 | 261000 | 212550 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 1860 | 1900 | 3490 | 2416,6 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 1350 | 1200 | 18630 | 7060 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 1517560 | 452700 | 615920 | 862060 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 1517560 | 452700 | 1047120 | 1293260 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |  |  |  |  |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 1221.2 в количестве трёх образцов проведен в период с 16 августа 2013 года по 31 октября 2014 года в Поспелихинском и Шипуновском районах. Алтайского края

Все три машины были доставлены в хозяйства комплектными, со всей сопутствующей документацией. Доставка машины в одном случае была заложена в стоимость самой машины, в двух случаях покупатели организовали доставку машин в хозяйства самостоятельно, своим ходом с г. Барнаула, на расстояние до 200км.

Недостатков в период сборки (досборки) и обкатки машин не выявлено.

Договоры на сервисное обслуживание в хозяйствах не заключались. Объясняя это тем, что после окончания гарантийного срока не видят в этом необходимости. В приобретении ГСМ, расходных материалов, в проведении ремонта, проблем не возникает.

Тракторы использовались на полевых и транспортных работах.

В одном из хозяйств в связи с большой удалённостью полей от топливной заправочной станции и необходимостью работы в две смены на трактор был установлен дополнительный топливный бак (Рисунок 3).

При эксплуатации тракторов выявлено 10 отказов, пять первой группы сложности ,  четыре- второй и один – третьей. Все отказы квалифицированы как отказы производственного характера, что показывает на невысокий уровень изготовления отдельных деталей и узлов, а также и основной системы – двигателя. Сделать снимки отказов и повреждений не представилось возможным.

При средней наработке на трактор 1094 м.ч, общая наработка на отказ составила 298м.ч (по ТУ не менее 600м/ч на отказ II и III группы сложности).

Учет ГСМ на каждую единицу техники в хозяйствах не ведётся. Поэтому при подсчёте затрат на их приобретение, в разрезе совокупных затрат владения техникой, использованы показатели удельного расхода топлива по двигателю из характеристики ТУ, нормативный расход масла, наработка в моточасах и цена ГСМ на соответствующий период.

- Совокупные затраты владения трактором составили в среднем 1293260 рублей.

- ВЫВОДЫ

Тракторы БЕЛАРУС 1221.2 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, и имеют отклонения по показателям надёжности.

Директор МИС					Р.А. Дергачев

Главный инженер					А.И Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменев

Начальник отдела

испытаний с/х техники				В.Ф. Артюков

Инженер, проводивший

мониторинг					С.Я.Обыскалов

Фотографии отказов и повреждений

Фотографии выполнить не представилось возможным

Приложение 1

Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

Недостатков в период сборки (досборки) и обкатки машин не выявлено.

Договоры на сервисное обслуживание в хозяйствах не заключались

Приложение 2

Опросный лист сервисного обслуживания

Договоры на сервисное обслуживание в хозяйствах не заключались