ЗАЯВКА

от "20" ноября 2018г., №7

| Глава КФХ Абронов В.П. | Директор Бодрызлов А.А. |
| --- | --- |
| КФХ "Наука" 659706 Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты ул. Советская, 197 | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел.: 8 (385-60) 2-83-47; 2-87-47 8-962-794-89-25 E-mail: nauka92@mail.ru | Тел.: 8(385-56) 2-29-79, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Показатели дизельного топлива, их влияние на работу ДВС для дальнейшего выбора производителя ДТ либо его поставщика.

Заявитель                                                                                       		В.П. Абронов

Заявку к исполнению

принял начальник отдела

испытаний с/х машин                       					В.Г. Обыскалов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных работ

от "26" ноября 2018г.

Заявитель КФХ "Наука" в лице главы Абронова В.П. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Основные показатели дизельного топлива характеризуются эксплуатационными показателями, к которым относятся:

Цетановое число – определяет мощностные и экономические показатели двигателя, обычный диапазон значений цетанового числа колеблется от 40 до 55. Фактически, эта цифра означает отрезок времени от подачи топлива в цилиндр до его воспламенения. Более высокое цетановое число означает меньшее время воспламенения, и, соответственно, лучшее горение топлива. Более высокое цетановое число повышает экологичность выхлопа.

Фракционный состав – влияет на полноту сгорания топлива, дымность и токсичность выхлопных газов. При увеличении содержания легких фракций в дизельном топливе повышается критическое давление воспламенения рабочей смеси, появляются "стуки" в цилиндрах. Увеличение содержания тяжелых фракций приводит к неполному сгоранию топлива, что увеличивает отложение нагара в камере сгорания и приводит к разжижению картерного масла.

При покупке топлива необходимо знать, что наиболее важными точками, характеризующими фракционный состав, являются значения температур выкипания 10, 50, 90 и 96% топлива. Температура выкипания 10% топлива характеризует наличие легких фракций топлива, которые определяют его пусковые свойства. Для нормального запуска холодного двигателя необходимо, чтобы температура выкипания 10% топлива была не выше 140-160°С. Температура выкипания 50% топлива (средняя испаряемость) характеризует рабочие фракции топлива, которые обеспечивают прогрев, приемистость и устойчивость работы двигателя, а также плавность перехода с одного режима на другой. Для обеспечения нормальной работы двигателя эта точка должна лежать в пределах 250-280°С. Полнота испарения топлива в двигателе характеризуется температурами выкипания 90% и 96% топлива. При слишком высоких значениях этих температур хвостовые фракции не успевают испаряться, они остаются в жидкой фазе в виде капель и пленки, которые, стекая по стенкам цилиндра, приводят к повышенному нагарообразованию, разжижению масла и форсированному износу. Температура выкипания 90% для летних топлив обычно находится в пределах 320-340°С, а 96% - в пределах 340-360°С.

Вязкость – определяет процесс нагнетания и впрыска топлива. Она влияет также на смазывающие характеристики. Низкая вязкость топлива приводит к быстрому износу топливного насоса и форсунок. Напротив, высокая вязкость топлива усложняет холодный запуск, а так же неблагоприятно сказывается на топливоподводящей системе и затруднен процесс регулировки подачи топлива. Для летнего и межсезонного топлива вязкость должна находится в пределах 3-6мм²/с, для зимнего – от 1,8 до 5,0 мм²/с (сантистокс).

Плотность – определяет энергоемкость топлива. Чем выше плотность топлива, тем больше энергии вырабатывается в процессе его сгорания и, соответственно, возрастают показатели эффективности и экономичности. Зависит от температуры окружающего воздуха – при понижении температуры плотность увеличивается, объем топлива уменьшается – происходит усадка и наоборот. Нормальное значение плотности при 15°С находится в пределах 0,830–0,855г/см³, максимальное значение по ГОСТ 305-2013-0,863г/см³.

Низкотемпературные свойства – характеризуют подвижность топлива при отрицательной температуре. Низкотемпературные свойства оценивают двумя основными показателями – предельной температуре фильтруемости и температурой помутнения (застывания). Температура помутнения – минимальная температура, при которой топливо теряет прозрачность и однородность, из топлива выделяются кристаллы парафина, образуя сетчатый (сотовый) каркас.

Для летнего топлива эта температура должна быть не выше минус 5°С, для межсезонного – не выше минус 15, для зимнего – не выше минус 25°С.

Температура вспышки в закрытом тигле – самое низкое значение температуры топлива, при которой над поверхностью образуется воспламеняющаяся смесь паров, газов и воздуха. Температура вспышки определяет условия безопасного применения топлива в двигателях, чем она выше, тем меньше вероятность случайного возгорания топлива. Для летнего и межсезонного топлива эта температура должна быть не ниже 40°С, для зимнего – не ниже 30°С. Температура вспышки в закрытом тигле не влияет на работу ДВС, и нормируется только для безопасного хранения ДТ.

Коэффициент фильтруемости топлива - характеризует присутствие в топливе всех видов загрязнений, оказывает влияние на срок службы фильтров тонкой очистки топлива, должен быть не более 3.

Массовая доля серы – определяет образование нагара, коррозию и износ дизельного двигателя. Содержание серы – главный экологический показатель дизтоплива. Продукты сгорания серы при взаимодействии с водой образуют кислоты. Сера причиняет ущерб не только природе, но и двигателю – продукты ее сгорания провоцируют коррозию металла, а при контакте их с моторным маслом образуют твердые отложения – двигатель закоксовывается.

В настоящее время по ГОСТ 305-2013 содержание серы не должно превышать 2000мг/кг (2%), по ГОСТ 52368-2005 для топлива вида I – на более 350мг/кг (0,35%), для топлива вида II – на более 50мг/кг (0,05%), для топлива вида III – на более 10мг/кг (0,01%). Применять топливо необходимо строго в соответствии с руководством по эксплуатации техники. Особенно это актуально для дизельных двигателей и топливных систем импортного производства, где предъявляются высокие требования к содержанию серы.

Для двигателей экологических классов Stage III B/Tier 4 Interim и Stage IV /Tier 4 Final следует использовать только дизельное топливо с очень низким содержанием серы - не более 15мг/кг. В нашей стране это топливо ЕВРО вида III по содержанию серы (не более 10мг/кг).

Для двигателей Tier 3 и Stage III А рекомендуется использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 1000мг/кг. Это дизельное топливо ЕВРО вид II и I. Допускается использовать дизельное топливо с содержанием серы от 1000 до 2000мг/кг, однако это приведет к более частой замене масел и фильтров.

Перед использованием дизельного топлива с содержанием серы более 2000мг/кг следует проконсультироваться с дилером вашей техники.

Для двигателей Tier 2 и Stage II рекомендуется использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 2000мг/кг. Это дизельное топливо ЕВРО вид II и I. Использование дизельного топлива с содержанием серы от 2000 до 5000мг/кг приведет к сокращению периодичности замены масел и фильтров.

Исполнитель							С.Г. Романов

Заявитель								В.П. Абронов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов