МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-70-16 (2010504)

от 08 декабря 2016 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн кормоуборочный Дон-680М

с.Поспелиха, 2016год

ВВЕДЕНИЕ

- Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн кормоуборочный |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка машины | Дон-680М |  |  |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238ДК-1 |  |  |
| Заводской номер машины | 007926 | 007889 | 007939 |
| Заводской номер двигателя | Д 0511767 | Д 0511769 | Д 0512483 |
| Год изготовления | 2013 | 2013 | 2013 |
| Изготовитель | ООО "КЗ "Ростсельмаш" |  |  |
| Период наблюдений | 15.08.2013 – 26.10.2016 |  |  |

Целью наблюдений за комбайнами кормоуборочными Дон-680М является:

1. Определение показателей надежности, эксплуатационных показателей и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ 4744.219.0578591695-95

Мониторинг за комбайном кормоуборочным Дон-680М функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 22 июля 2014г.

Рисунок 1 – Комбайн кормоуборочный Дон-680М

- Сведения о машинах

- Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер |  |  | Наработка |  |  |  |  | Число отказов, шт. |  |  |  |  |  | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) |  | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины |  | двигателя |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м.ч. |  | ч | га | т |  | I |  | II | III |  |  | 100% | по лизингу |  |
| 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 007926 |  | Д 0511767 | 167 | 134 |  | 479,6 | 42827 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | ООО "Мелира" Поспелихинский район, Алтайский край |  | ТК "Европа" г. Барнаул | - | 3300000 |
| 2 | 007889 |  | Д 0511769 | 220 | 176 |  | 836 | 47901 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | ООО "Предгорье" Поспелихинский район, |  | - | ТК "Европа" | 3867000*695000 |
| 3 | 007939 |  | Д 0512483 | 190 | 152 |  | 450 | 43725 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район, Алтайский край |  | - | ТК "Европа" | 4367000*708124 |
| Среднее значение |  |  |  | 192 | 154 |  | 588,5 | 44817,7 | 2,33 |  | 0 | 2,33 | 0 |  |  |  |  | 1567708 |
| 2014г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 007926 | Д 0511767 |  | 173 | 143 |  | 520 | 78925 | 2 |  | 0 | 2 | 0 |  | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 |  | 180 | 148 |  | 600 | 53523 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 895587,10 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 |  | 160 | 133 |  | 470 | 42215 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 912603,25 |
| Среднее значение |  |  |  | 171 | 141,3 |  | 523,3 | 58221 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | - | - | 602730,12 |
| 2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 007926 | Д 0511767 |  | 170 | 136 |  | 476 | 48726 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 |  | 160 | 128 |  | 461 | 35215 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 856577 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 |  | 155 | 124 |  | 422 | 34873 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 924780 |
| Среднее значение |  |  |  | 161,6 | 129,3 |  | 453 | 39604,7 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | - | - | 593785,67 |

Продолжение таблицы 2

| 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 267 | 214 | 535 | 60292 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 323 | 263 | 640 | 68339 | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 856577 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 415 | 332 | 786 | 78883 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 924780 |
| Среднее значение |  |  | 335 | 269,7 | 653,7 | 69171,3 | 1 | 0,33 | 0,67 | 0 |  | - | - | 593785,67 |
| Среднее значение за 2013-2016гг. |  |  | 860 | 694,3 | 2218,5 | 211814,7 | 5,33 | 0,33 | 5,0 | 0 |  | - | - | 3358009,46 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)

- и обкатки машин

- Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

- Перечень отказов и неисправностей по машинам за период мониторинга

- Таблица 4

| Наименование |  | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реверс | Обрыв по сварке рычага реверса | Не качественная сварка( не выдержан катет шва) | П | Рычаг реверса приварен при помощи сварки специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 48 | 228 | 12307 |
|  | Посторонний стук в реверсе | Причина не установлена | П | Реверс заменён в сборе специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 53 | 252 | 12195 |
| Предохранительная муфта реверса | Подгорание фрикционной накладки | Предположительно из-за забивания жатки роторной | П | Накладка заменена специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 71 | 337 | 18204 |
| Гидроход | Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | Некачественное изготовление пружины | П | Пружина натяжника заменена специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 15 | 71 | 3451 |
| Панель приборов | Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | Выход из строя датчика скорости | П | Датчик заменён специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 41 | 195 | 9434 |

Продолжение таблицы 4

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режущий аппарат | Роторная жатка не срезает зелёную массу (суданка), т к происходит остановка роторов |  |  | Фрикционная муфта не отрегулирована | П | Муфта отрегулирована специалистами сервисной службы | II |  | 1 | 3 | 25 | 119 | 5750 |
|  | Разрушение подшипника в пятке ножа № ЕWМ-02306 жатки для уборки трав |  |  | Недостаточное количество смазки | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II |  | 1 | 2 | 220 | 1045 | 47901 |
| 2014год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта переключения диапазонов |  | Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | Некачественное изготовление уплотнения |  | П | Цилиндр муфты переключения диапазонов заменён по гарантии | II | 1 |  | 1 | 152 | 722 | 81739 |
| Аппарат измельчающий |  | Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | Некачественное изготовление подшипника |  | П | Замена подшипника по гарантии | II | 1 |  | 1 | 165 | 784 | 85067 |
| Приводной вал шнека |  | Излом приводного вала шнека подачи массы, жатки для уборки трав | Предположительно не качественная термообработка |  | П | Вал заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 |  | 2 | 225 | 1069 | 98751 |
| 2015год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрооборудование |  | Срез шлицев вала привода насоса НШ-32М-1 | Предположительно не качественная термообработка |  | П | Привод насоса заменён специалистами хозяйства | II | 1 |  | 1 | 352 | 1258 | 145298 |
| Контрпривод |  | Срезание шлицев в полумуфте контрпривода | Предположительно не качественная термообработка |  | П | Полумуфта заменена специалистами хозяйства | II | 1 |  | 2 | 360 | 1511 | 108827 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование | Панель приборов отображает отказ генератора | Предположительно обрыв обмотки возбуждения ротора генератора | П | Генератор заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 3 | 378 | 1240 | 111656 |
| 2016год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат измельчающий | Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана (повторно) | Предположительно из-за дисбаланса шкива привода | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 515 | 1838 | 180250 |
| Панель управления | Излом кнопки управления подъём и опускание силосопровода | Некачественное изготовление (разрушение фиксатора) | П | Кнопка с фиксатором заменена в сборе специалистами хозяйства | I | 1 | 1 | 625 | 2180 | 188750 |
| Механические передачи | Расслоение ремня 4/НВ-2650 от вала двигателя на вал установки гидронасоса ходовой части | Некачественное изготовление ремня | П | Ремень заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 690 | 1725 | 172500 |

- Показатели безотказности по машинам

- Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По годам |  |  |  | Всего за период наблюдений |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |
| - ч | 154 | 141,3 | 129,3 | 269,7 | 694,3 |
| - га | 588,5 | 523,3 | 453 | 653,7 | 2218,5 |
| - т | 44817,7 | 58221,0 | 39604,7 | 69171,3 | 211814,7 |
| Среднее количество отказов, шт. | 2,33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | - | 0,33 | 0,33 |
| II группы сложности | 2,33 | 1,0 | 1,0 | 0,67 | 5,00 |
| III группы сложности | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |
| - ч | 66,1 | 141,3 | 129,3 | 269,7 | 130,3 |
| - га | 252,6 | 523,3 | 453 | 653,7 | 416,2 |
| - т | 19235 | 58221 | 39604,7 |  | 39740,1 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: |  |  |  |  |  |
| - ч | Более 154 | Более 141,3 | Более 129,3 | 817,3 | 2103,9 |
| - га | Более 588,5 | Более523,3 | Более 453 | 1980,9 | 6722,7 |
| - т | Более 44817,7 | Более 58221,0 | Более 39604,7 | 209610 | 641862,7 |
| II группы сложности: |  |  |  |  |  |
| - ч | 66,1 | 141,3 | 129,3 | 402,5 | 138,9 |
| - га | 252,6 | 523,3 | 453 | 975,7 | 443,7 |
| - т | 19235 | 58221 | 39604,7 | 103240,7 | 42362,9 |
| III группы сложности: |  |  |  |  |  |
| - ч | Более 154 | Более 141,3 | Более 129,3 | Более 269,7 | Более 694,3 |
| - га | Более 588,5 | Более 523,3 | Более 453 | Более 653,7 | Более 2218,5 |
| - т | Более 44817,7 | Более 58221,0 | Более 39604,7 | Более 69171,3 | Более 211814,7 |

- Оценка оперативности работы сервиса

- Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Посторонний стук в реверсе | 53 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,979 | 0,941 | 0,950 | 0,40 | 0,33 | 1,2 |
| Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | 15 | 0,4 | 8,0 | 7,0 | 0,999 | 0,957 | 0,963 | 0,05 | 0,04 | 1,25 |
| Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | 41 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 0,995 | 0,955 | 0,955 | 0,11 | 0,11 | 1,0 |
| Роторная жатка не срезает зелёную массу(суданка) в результате чего происходит остановка роторов | 25 | 1,2 | 8,0 | 7,0 | 0,994 | 0,954 | 0,959 | 0,13 | 0,15 | 0,87 |

- Окончание таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | 152 | 2,2 | 8,0 | 6,0 | 0,993 | 0,971 | 0,976 | 0,27 | 0,22 | 1,23 |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | 165 | 2,5 | 8,0 | 7,5 | 0,993 | 0,970 | 0,971 | 0,25 | 0,24 | 1,04 |
| Излом приводного вала шнека подачи массы на жатке для уборки трав | 225 | 2,3 | 8,0 | 5,0 | 0,994 | 0,975 | 0,982 | 0,32 | 0,22 | 1,4587 |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса  утвержденной "Типовой рабочей программы и методике мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной технике в рядовой (реальной) эксплуатации".

- Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

- Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| Приводной вал шнека подачи массы жатки для уборки трав | 1 | 225 |
| 2015 год |  |  |
| Привод насоса НШ-32М-1 | 1 | 352 |
| Полумуфта главного контрпривода | 1 | 360 |
| Генератор | 1 | 378 |

- Показатели назначения машины

- Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытания |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Дата и место проведения оценки | - | 17.09.2013 | 11.09.2015 |
| Вид работы | Скашивание и подбор из валков подвяленных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства | Скашивание и измельчение кукурузы на силос с погрузкой в транспортные средства |  |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| - рельеф, уклон,º | 2, не более | 1 | До 2 |
| - микрорельеф, ± см | Нет данных | 2,1 | 2,3 |
| - влажность почвы в слое 0-10см, % | От 5 до 25 | 22,3 | 20,0 |
| - твердость почвы в слое 0-10см, МПа | Нет данных | 2,2 | 2,2 |
| Культура | Кукуруза, сорго, подсолнечник и др. высокостебельные культуры | Кукуруза на силос |  |
| Высота растений, см | Нет данных | 230 | 185 |
| Диаметр стебля на высоте среза, мм | " | 29,2 | 22,5 |
| Число растений на 1га, тыс.шт. | " | 50700 | 57142 |
| Среднее расстояние между растениями в ряду (для пропашных культур), см | " | 27,7 | 25,0 |
| Урожайность, т/га | 45, не менее | 22,0 | 15,5 |
| Влажность зеленой массы, % | 80 | 76,84 | 72,70 |
| Ширина междурядий, см | Нет данных | 71,0 | 69,9 |
| Засоренность участка , % | То же | 30,8 | 25,8 |
| Режим работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 10, не более | 7,54 | 8,34 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных | 3,50 |  |
| - установочная длина резки | 3; 5; 8; 20 | 20 |  |
| Производительность за 1 час, т/га: |  |  |  |
| - основного времени | 108т (при уборке на силос кукурузы влажностью 80% урожайностью 45т/га, не менее) | 58,00/2,64 | 70,35/2,86 |
| - сменного времени | Нет данных | 47,00/2,14 | 56,00/2,27 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т, кг/га | То же | 0,56/12,44 | 0,47/11,62 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 0,976 | 1,000 |
| - использования сменного времени | 0,7, не менее | 0,810 | 0,796 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| - фактическая высота среза, см | Нет данных | 38,3 | 34,1 |
| - потери общие, % | 1,0, не более | 0,85 | 0,97 |
| - размер фракций, %: |  |  |  |
| от 0 до 20мм | Нет данных | 51,80 | 88,58 |
| от 20 до 50 | То же | 43,15 | 10,40 |
| от 50 до 90 | " | 3,35 | 0,92 |
| от 90 до 120 и более | " | 1,7 | 0,10 |
| - расщепление стеблей, % | " | 72 | 100 |
| - загрязнение измельченной массы почвой, % | " | 0,0 | 0,0 |

- Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

- Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 год |  |  |  |  |
| Заводской номер машины | 007926 | 007889 | 007939 | В среднем по комбайнам |
| Цена машины, руб. | 3300000 | 3867000* | 4367000* | 1100000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 695000 | 708124 | 467708 |
| Затраты на доставку, руб. | 6000 | 15000 | 29000 | 16666,67 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 124320 | 219000 | 180000 | 174440 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 58993 | 58993 | 58993 | 58993 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на ремонт, руб. | 720 | 250 | - | 323,33 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Затраты по страхованию и тех. осмотру, руб. | - | - | - |  |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 3491833 | 990043 | 977917 | 1820001,00 |
| 2014 год |  |  |  |  |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 895587,10 | 912603,25 | 602730,12 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 247380 | 190152 | 153496 | 197009,3 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 48950 | 48950 | 48950 | 48950 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 296910 | 1135269,10 | 1115629,25 | 849269,42 |
| 2015 год |  |  |  |  |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 856577 | 924780 | 593785,7 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 210672 | 177672 | 192720 | 193688 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 10250 | 13350 | 12400 | 12000 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 630 | 645 | 670 | 648,3 |
| Затраты на ремонт, руб. | 2300 | 2000 | 3900 | 2733,3 |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 223852 | 1050244 | 1134470 | 802855,3 |
| 2016 год |  |  |  |  |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 856577 | 924780 | 593785,7 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 219040 | 225182 | 231849 | 225357 |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 12250 | 14350 | 13180 | 13260 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 950 | 880 | 960 | 930 |
| Затраты на ремонт, руб. | 1820 | 1140 | 5960 | 2973,3 |
| Совокупные затраты владения за 4-й год полезного использования, руб. | 234060 | 1098129 | 1176729 | 836306 |
| Совокупные затраты владения за четыре года полезного использования, руб. | 4246655 | 4273685,1 | 4404745,25 | 4308431,72 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |  |  |  |  |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Машины поступили в хозяйства комплектными. При досборке и обкатке недостатков и отказов не выявлено.

Устранение отказов, в том числе с заменой агрегатов, осуществляется специалистами хозяйства

При эксплуатации комбайнов выявлено 16 отказов производственного характера, из них:15 второй группы сложности и один первой. Семь отказов были устранены специалистами сервисной службы в период гарантийного срока, а девять - специалистами хозяйства. Наработка на отказ II группы сложности за четыре сезона эксплуатации 138,9ч, что соответствует требованиям ТУ (50, не менее)

В третий год эксплуатации комбайнов производительность на скашивании и измельчении кукурузы ниже требуемой по ТУ,  из-за урожайности до 15ц/га (по ТУ - 45, не менее). Эксплуатационно-технологические коэффициенты в пределах ТУ. Потери в пределах, требуемых ТУ.

Совокупные затраты владения обследуемой сельскохозяйственной техникой за четыре года использования составили по отдельности 4246655,00; 4273685,10; 4404745,25 рублей, а в среднем на один комбайн - 4308431,72рублей

- ВЫВОДЫ

Комбайны кормоуборочные Дон-680М вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают техническую надёжность и стабильное выполнение технологического процесса.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменёв

Начальник отдела					В.Ф. Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер 					С.М.Галанцев

проводивший мониторинг

- Приложение 1

- Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств:  ООО "Мелира" Поспелихинский район, ООО"Предгорье" Поспелихинский район,ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район, Алтайский край

2. Марка  комбайна кормоуборочного Дон-680М

3. Виды работ скашивание зелёных  сеянных и естественных трав, подбор валков, скашивание кукурузы.

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 3300000руб.,100% оплата. 3867000, 4367000 приобретены по лизингу

5. Организация-поставщик:  ТК"Европа"  г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ООО КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на Дону

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:  не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 424,6 ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа |  |  | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб.соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Посторонний стук в реверсе | 1 | - | Причина не установлена | - | 53 | Реверс заменён в сборе специалистами сервисной службы 42135 руб. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгорание фрикционной накладки | 1 | Предположительно из-за забивания жатки роторной | - | - | 71 | Накладка заменена специалистами хозяйства 720руб | - |
| Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | 1 | - | Некачесвенное изготовление пружины | - | 15 | Пружина натяжника заменена специалистами сервисной службы 284руб | - |
| Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | 1 | - - | Некачественная сборка гидростатической трансмиссии на заводе | - | 41 | Выход из строя датчика скорости специалистами сервисной службы 380руб | - |
| Разрушение подшипника в пятке ножа № ЕWМ-02306 в жатке для уборки трав | 1 | - | Недостаточное количество смазки | - | 220 | Подшипник заменён специалистами хозяйства 250руб |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | 1 | -- | Некачественное изготовление уплотнения | - | 152 | Цилиндр муфты переключения диапазонов заменён по гарантии 820руб | - |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника | - | 165 | Замена подшипника по гарантии 190руб | - |
| Излом приводного вала шнека подачи массы на жатке для уборки трав | 1 | - | Предположительно не качественная термообработка | - | 225 | Вал заменён сервисной службой по гарантии 3200 руб | - |

Окончание приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Срез шлицев вала привода масляного насоса НШ-32М-1 | 1 | -- | Предположительно не качественная термообработка | - | 352 | Привод масленого насоса заменён специалистами хозяйства 2300 руб | - |
| Срезание шлицев в полумуфте контрпривода | 1 | - | Предположительно не качественная термообработка | - | 360 | Полумуфта заменена специалистами хозяйства 2000 руб | - |
| Панель приборов отображает отказ генератора | 1 | - | Предположительно обрыв обмотки возбуждения ротора генератора | - | 378 | Генератор заменён специалистами хозяйства 3900 руб | - |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | 1 | - | Предположительно из-за дисбаланса шкива привода | - | 515 | Подшипник заменён специалистами хозяйства 1820 руб | - |
| Излом кнопки управления подъём и опускание силосопровода | 1 | - | Некачественное изготовление ремня | - | 625 | Кнопка с фиксатором заменена в сборе специалистами хозяйства 1140 руб | - |
| Расслоение ремня 4/НВ-2650 от вала двигателя на вал установки гидронасоса ходовой части | 1 | - | Некачественное изготовление ремня | - | 690 | Ремень заменён специалистами хозяйства 5960 руб | - |

- Приложение 2

- Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ООО "Мелира" Поспелихинский район, ООО"Предгорье" Поспелихинский район, ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ТК"Европа"  г. Барнаул

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами. | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика.. | Доставку дорогостоящих запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика г. Барнаул |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 18ч при доставке из центрального склада г. Барнаула | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается, ремонты техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |