МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-75-16 (2010424)

от 15 декабря 2016 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"

выпуска 2012 года

с.Поспелиха, 2016год

- ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный самоходный |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка машины | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" |  |  |
| Марка двигателя | ЯМЗ 238 ДЕ-22 |  |  |
| Заводской номер машины | 11508 | 11715 | 11834 |
| Заводской номер двигателя | А 0405347 | В 0426376 | В 0431604 |
| Год изготовления | 2012 |  |  |
| Изготовитель | ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск |  |  |
| Период наблюдений | С 16.08.2013г. по 09.11.2016. |  |  |

Целью мониторинга за комбайном зерноуборочным КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге за комбайном зерноуборочным КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия требованиям  ТУ 4735-002-76379338-2006.

Мониторинг за комбайном зерноуборочным КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФБГУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 22июля 2014г.

Рисунок 1 –Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"

Сведения о машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер |  | Наработка |  |  | Число отказов, шт. |  |  |  | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) |  | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | т |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11508 | А0405347 | 420 | 294 | 2380 | 4 | 0 | 4 | 0 | СПК "Быковский", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул | - | 5200000 |
| 2 | 11715 | В0426376 | 335 | 235 | 1900 | 3 | 0 | 2 | 1 | ИП КФХ "Черепанов А.И." Шипуновский район | То же | - | 5200000 |
| 3 | 11834 | В0431604 | 370 | 260 | 2110 | 3 | 0 | 2 | 1 | То же | " | - | 5200000 |
| Среднее значение |  |  | 375 | 263 | 2126,6 | 3,3 | 0 | 2,7 | 0,7 |  |  |  | 5200000 |
| 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11508 | А0405347 | 255 | 184 | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | СПК "Быковский", |  | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 182 | 130 | 1060 | 2 | 1 | 1 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." |  | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 230 | 168 | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же |  | - | - |
| Среднее значение |  |  | 222 | 160,7 | 1300 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2014гг. |  |  | 597 | 423,7 | 3426,6 | 4,7 | 0,3 | 3,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11508 | А0405347 | 390 | 283 | 2100 | 3 | 0 | 3 | 0 | СПК "Быковский", |  | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 170 | 125 | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." |  | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 190 | 136 | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | " | - | - |
| Среднее значение |  |  | 250 | 181,3 | 1347 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2015гг. |  |  | 847 | 605,0 | 4773,6 | 6,3 | 0,3 | 5,3 | 0,7 |  |  |  |  |

| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11508 | А0405347 | 440 | 328 | 1970 | 3 | 0 | 3 | 0 | СПК "Быковский", |  | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 340 | 243 | 1700 | 2 | 0 | 2 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." |  | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 610 | 447 | 3100 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | " | - | - |
| Среднее значение |  |  | 463,3 | 339,3 | 2256,7 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2016гг. |  |  | 1310,3 | 944,3 | 7030,3 | 8,3 | 0,3 | 7,3 | 0,7 |  |  |  |  |

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)

и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)

Таблица 4

| Наименование |  | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молотилка, сепарирующие органы: Кривошип решётного стана | Обрыв тяги кривошипа с левой стороны комбайна | Подрез металла при сварке тяги с кронштейном | П | Замена тяги по гарантии (Рисунок 2) | II | 1 | 2 | 35 | 200 |
| Механические передачи: Привод выгрузного шнека | Пробуксовывание ремня привода с подгоранием его рабочих поверхностей (при работе на обмолоте гороха) | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | К | Замена ремня, приобретён хозяйством | II | 4 | 1 | 20; 30; 45; 60 | 113,5; 170,3; 255,0; 340,6 |
| Гидравлическая система: Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) | Отсутствие хода комбайна | При технической экспертизе ИТР хозяйства совместно с сервисной службой - в фильтрах ГСТ обнаружена металлические включения | П | Внеплановая замена фильтров и масла в системе ГСТ по гарантии | II | 3 | 2 ; 3; 3 | 40; 55; 75 | 227,0; 312,2; 425,8 |
| Гидравлическая система: Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) | Отсутствие хода комбайна | То же, замена фильтров и масла не устранила отказа | П | Замена насоса ГСТ по гарантии | III | 2 | 2 ; 3 | 90; 120 | 510,9; 681,2 |

Продолжение таблицы 4

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные агрегаты двигателя: Подмоторная рама |  | Излом литой (алюминиевый сплав) опоры передней крепления двигателя | Некачественное литьё детали |  | П | Замена опоры двигателя по гарантии | II | 1 |  | 1 | 325 | 2600 |
| Транспортирующие органы молотилки: Зерновой шнек блока шнеков |  | Износ до 4-х мм наружной части витков шнека – снижена подача зерна на элеватор. Недостаточная износостойкость детали | Недостаточная износостойкость детали |  | К | Замена шнека по гарантии | II | 2 |  | 2,3 | 300; 388 | 2400; 3100 |
| Электрооборудование: Светотехника |  | Несрабатывание системы отключения дополнительных фар освещения (установленных на крыше кабины) | При технической экспертизе ИТР хозяйства совместно с сервисной службой выявлено замыкание в распределительной коробке электропроводки. Некачественный монтаж системы электрооборудования |  | П | Устранено сервисной службой по гарантии | I | 1 |  | 2 | 275 | 2200 |
| 2015год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молотилка. Домолачивающее устройство: Подшипниковая опора ротора | Разрушение сепаратора подшипника 1680207 (производства Китая) |  |  | Некачественное изготовление детали | П | Замена подшипника, приобретён хозяйством в магазине запасных частей | II |  | 1 | 1 | 707 | 5660 |

Продолжение таблицы 4

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические передачи: Привод выгрузного шнека | Пробуксовывание ремня привода с подгоранием его рабочих поверхностей (при работе на обмолоте гороха) |  |  | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | К | Замена ремня, приобретён хозяйством в торговой сети "Агроцентр" | II |  | 1 | 1 | 52 | 410 |
| Приводной вал подборщика | Излом по месту установки приводного шкива |  |  | При совместнойтехнической экспертизе с ИТР хозяйства по характеру излома предположена некачественная термообработка детали | П | Замена вала, приобретён хозяйством в магазине запасных частей | II |  | 1 | 1 | 715 | 5730 |
| Оборудование для уборки незерновой части урожая: Измельчитель | Трещины боковин корпуса измельчителя |  |  | При совместнойтехнической экспертизе с ИТР хозяйства выявлен дисбаланс ротора измельчителя по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей ротора | П | Замена отдельных (диаметрально расположенных) болтов ротора. Сварка боковин по трещинам. Дополнительная стяжка боковин корпуса шестигранником 19мм (Рисунки 4,5) | II |  | 1 | 2 | 466 | 3600 |

Продолжение таблицы 4

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель | Трещины боковин корпуса измельчителя |  | Дисбаланс ротора измельчителя по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей ротора |  | П |  | Замена отдельных (диаметрально расположенных) болтов ротора. Сварка боковин по трещинам. Дополнительное усиление одной боковины корпуса уголком толщиной 8мм (Рисунки 6,7) |  | П |  | 1 |  | 3 |  | 507 |  | 3900 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молотилка. Подбарабанье | Деформация каркаса по центру подбарабанья |  | Выявлен увеличенный зазор от прогиба Недостаточная жесткость конструкции |  | К |  | Замена каркаса подбарабанья в сборе, приобретён хозяйством |  | П |  | 1 |  | 1 |  | 1010 |  | 7100 |  |
| Сепарирующие органы: Стан решётный нижний | Трещина передней скатной доски решётного стана |  | Некачественное изготовление |  | П |  | Трещина восстановлена с применением газосварки и стальной пластины 0,8мм |  | П |  | 1 |  | 1 |  | 970 |  | 6800 |  |
| Наклонный транспортёр: | Разрыв цепи транспортёра с последствиями обрыва планок |  | При совместнойтехнической экспертизе с ИТР хозяйства выявлен предельный износ транспортёра |  | П |  | Замена транспортёра в сборе, приобретён хозяйством в магазине запасных частей |  | П |  | 1 |  | 1 |  | 940 |  | 6600 |  |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические передачи: Привод транспортёра подборщика | Излом верхнего приводного вала подборщика по месту установки шкива | Предположительно некачественное изготовление вала (термообработка) | П | Замена вала, приобретён хозяйством в в магазине запасных частей | П | 1 | 2 | 820 | 4900 |
| Оборудование для уборки незерновой части урожая: Измельчитель | Трещины боковин корпуса измельчителя | Дисбаланс ротора измельчителя по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей ротора | П | Замена двух болтов ротора. Сварка боковин по трещинам. | П | 1 | 2 | 620 | 4300 |
| То же | То же | То же | П | То же, трёх болтов ротора | П | 1 | 3 | 930 | 6500 |

Показатели безотказности по машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |
| - ч | 263,0 | 160,7 | 181,3 | 339,3 | 944,3 |
| - т | 2126,6 | 1300 | 1347 | 2256,7 | 7030,3 |
| Среднее количество отказов, шт. | 3,3 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 8,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| I группы сложности | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| II группы сложности | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 7,2 |
| III группы сложности | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |
| - ч | 78,70 | 123,62 | 106,6 | 169,7 | 113,77 |
| - т | 644,42 | 1000,00 | 792,4 | 1128,3 | 847,02 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: |  |  |  |  |  |
| - ч | Более 263 | 535,70 | Более 181,3 | Более 339,3 | 3147,67 |
| - т | Более 2126,6 | 4333,33 | Более 1347 | Более 2256,7 | 23434,33 |
| II группы сложности: |  |  |  |  |  |
| - ч | 97,41 | 160,70 | 106,6 | 169,7 | 131,15 |
| - т | 787,63 | 1300,00 | 792,6 | 1128,3 | 976,43 |
| III группы сложности: |  |  |  |  |  |
| - ч | 375,71 | Более 160,7 | Более 181,3 | Более 339,3 | 1349,00 |
| - т | 3038,00 | Более 1300 | Более 1347 | Более 2256,7 | 10043,28 |

- Оценка оперативности работы сервиса

(таблица заполняется при наличии сервисных услуг)

- Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обрыв тяги кривошипа решётного стана с левой стороны комбайна | 35 | 1,4 | 3,5 | 4,5 | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 0,24 | 0,28 | 0,86 |
| Пробуксовывание ремня привода выгрузного шнека с подгоранием его рабочих поверхностей | 20; 30; 45; 60 | 0,3 0,3 0,3 0,3 | 3,5 3,5 3,5 3,5 | 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,98 0,99 0,99 0,99 | 0,84 0,88 0,92 0,64 | 0,86 0,87 0,97 0,98 | 0,09 0,09 0,09 0,09 | 0,08 0,08 0,08 0,08 | 1,1 1,1 1,1 1,1 |
| Отсутствие хода комбайна из-за наличия металлических стружек в маслопроводах ГСТ | 40; 55; 75 | 2,5 2,5 2,5 | 8,0 8,0 8,0 | 8,0 8,0 8,0 | 0,94 0,96 0,97 | 0,79 0,83 0,88 | 079 0,83 0,88 | 0,24 024 0,24 | 0,24 0,24 0,24 | 1,00 1,00 1,00 |

- Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие хода комбайна из за неисправности ГСТ | 90; 120 | 5,5 5,5 | 8,0 8,0 | 14,0 14,0 | 0,94 0,96 | 0,87 0,89 | 0,82 0,86 | 0,28 0,28 | 0,41 0,41 | 0,7 0,7 |
| Излом литой (алюминиевый сплав) опоры передней крепления двигателя | 325 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,57 | 0,57 | 1,0 |
| Износ до 4-х мм наружней части витков зернового шнека – снижена подача зера на элеватор | 300; 388 | 1,3 1,3 | 1.0 1,0 | 4,5 4,5 | 0,99 0,99 | 0,97 0,98 | 0,98 0,98 | 0,22 0,22 | 0,14 0,14 | 1.6 1,6 |
| Несрабатывание системы отключения дополнительных фар освещения (установленных на крыше кабины) | 275 | 0,5 | 8,0 | 7,5 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,06 | 0,05 | 1,2 |

- Окончание таблицы 5.1

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушение сепаратора подшипника 1680207 (производства Китая) |  | 707 |  | 0,4 |  | 1,0 |  | 3,5 |  | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,10 | 0,11 |  |  | 0,91 |
| Пробуксовывание ремня привода с подгоранием его рабочих поверхностей (при работе на обмолоте гороха) |  | 52 |  | 0,3 |  | 3,5 |  | 3,0 |  | 0,99 |  | 0,93 | 0,94 | 0,09 | 0,08 |  |  | 1,1 |
| Излом приводного вала по месту приводного шкива |  | 715 |  | 1,0 |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,24 | 0,22 |  |  | 1,09 |
| Трещины боковин корпуса измельчителя То же |  | 466 507 |  | 1,2 0,4 |  | 3,0 2,5 |  | 2,5 2,5 |  | 0,99 0,99 |  | 0,99 0,99 | 0,99 0,99 | 0,32 0,13 | 0,36 0,13 |  |  | 0,9 1,0 |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса  утвержденной "Типовой рабочей программы и методике мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной технике в рядовой (реальной) эксплуатации".

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2013год |  |  |
| Насос ГСТ в сборе (по гарантии) | 0,7 | 105 |
| 2014 год |  |  |
| Зерновой шнек | 0,7 | 300; 388 |
| 2015год |  |  |
| Приводной вал подборщика | 0,3 | 715 |
| 2016год |  |  |
| Приводной вал подборщика | 0,3 | 820 |
| Разрыв цепи транспортёра с последствиями обрыва планок | 0,3 | 940 |

Показатели назначения машин

Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний по годам |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Дата и место проведения оценки | - |  | 01.09.2013 | 29.08.2015 |
|  |  |  | СПК "Быковский" |  |
| Способ уборки | Прямое и раздельное комбайнирование |  | Прямое комбайнирование |  |
| Культура, сорт | Зерновые колосовые |  | Яровая пше ница "Алтайская 530" | Яровая пше ница "Алтайская 136" |
| Условия работы: |  |  |  |  |
| - влажность почвы, % | До 20 |  | 14,3 | 18,6 |
| - твердость почвы, МПа | 1,0, не менее |  | 0,98 | 2,3 |
| - рельеф, град | Равнинный с уклоном до 8* |  | Равнинный, уклон поля до 2 | Равнинный, уклон поля до 3 |
| - микрорельеф, ± см | Нет данных |  | 5,2 | 4,9 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м² | То же |  | Отсутствует | Отсутствует |
| Высота растения, см | " |  | 87,55 | 61,0 |
| Полеглость растений, % | До 12 |  | 41,03 | 5,9 |
| Отношение массы зерна к массе соломы | От 1:0,8 до 1:1,5 |  | 1:0,7 | 1:0,83 |
| Соломистость, % | Нет данных |  | 41,9 | 45,3 |
| Урожайность зерна, ц/га | 60, не менее |  | 19,5 | 10,95 |
| Масса 1000 зерен, г | 40, не менее |  | 39 | 29,37 |
| Влажность, %: |  |  |  |  |
| - зерна, % | От 10 до 18 |  | 12,68 | 15,7 |
| - соломы | От 10 до 20 |  | 14,0 | 13,7 |
| Засоренность культуры сорняками, % | 1,0, не более |  | 25,6 | Отсутствует |
| Режим работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 10, не более |  | 6,13 | 10,57 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 7* |  | 6,79 | 6,50 |
| - частота вращения молотильного барабана, сˉ¹ | От 7,36 до 14,6 |  | 11,7 | 13,8 |
| - зазор между декой и барабаном, мм: |  |  |  |  |
| на входе | Нет данных |  | 18 | 24 |
| на выходе | То же |  | 4 | 2 |
| Эксплуатационно-технологические показатели |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час т/га |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 18,0, не менее / - | 8,11 / 4,16 | 7,52/6,87 |
| - сменного времени |  | Нет данных | 6,47 / 3,32 | 5,69/5,20 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т / кг/га |  | 2,1 / 11,0 | 3,33 / 6,50 | 3,51/3,84 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 1,000 | 1,000 |
| - использования сменного времени | 0,75, не менее | 0,797 | 0,757 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| - высота среза (фактическая средняя), см | От 5 до 20 | 13,84 | 12,17 |
| - суммарные потери зерна за комбайном, % | 2,0, не более | 1,85 | 0,87 |
| - качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |  |
| - дробление зерна | 2,0, не более | 1,54 | 0,68 |
| - сорная примесь | 2,0, не более | 2,26 | 0,26 |
| * Данные СТО АИСТ 8.22-2010 |  |  |  |

Рисунок 2 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218

"ПАЛЕССЕ" на прямом комбайнировании яровой

пшеницы при определении показателей назначения

(сезон 2015 года)

Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по комбайнам) |
| --- | --- |
| 2013 год |  |
| Цена машины, руб. | 5200000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 9750 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 275000 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 24500 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 2453 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб | 1300 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 5514803 |
| 2014 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 165400 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 14700 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 430 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб | 1950 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 180530 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 5697283 |
| 2015 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 262500 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 14200 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 645 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб | 4740 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 282085 |
| Совокупные затраты владения за три года полезного использования, руб. | 5979368 |
| 2016 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 290000 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 27230 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 2560 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб | 42600 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 4-й год полезного использования, руб. | 362390 |
| Совокупные затраты владения за четыре года полезного использования, руб. | 6341758 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

- Машины поступили в хозяйства комплектными. При досборке и обкатке недостатков и отказов не выявлено.

- Заключенные хозяйствами с поставщиками машин договора на сервисное обслуживание выполняются. Устранение отказов, в том числе с заменой агрегатов, осуществляется в течение не более 36 часов.

- При эксплуатации комбайнов выявлено 25 отказов, один первой групп сложности , 22- второй и два – третьей. Отказы по ремённому приводу выгрузного шнека комбайна отнесены по характеру их проявления к конструкционным, -не обеспечивается необходимое усилие передачи при выгрузке гороха и других культур с тяжёлым удельным весом. Два отказа третьей группы сложности являются по их характеру производственными, вызванными не соблюдением технологии сборки агрегатов гидростатической трансмиссии. Данные отказы были устранены поставщиком техники по гарантии, кроме ремней привода выгрузного шнека, приобретённых хозяйством за собственные средства на сумму 6900 рублей ( учтено по 1300 руб. на машину в 2013 году и 1700 руб в 2015году, в 2015году хозяйство оплатило подшипник домолота и вал подборщика). Также за счёт собственных средств хозяйствами приобретены: транспортёр наклонной камеры, каркас подбарабанья молотилки, второй приводной вал транспортёра подборщика  на общую сумму 42600 руб.

- Наработка на отказ II группы сложности за четыре сезона эксплуатации составила 131,15ч что соответствует нормативу 100ч. При  этом  имели место два отказа III группы сложности.

- По результатам эксплуатационно-технологической оценки комбайнов их производительность на прямом комбайнировании яровой пшеницы много ниже требуемой по ТУ, из-за низкой урожайности, до 20ц/га, убираемой культуры. В 2013 году несколько выше получена засорённость бункерного зерна, 2,26%, против 2,0% по НД, из-за засорённости хлебостоя. В 2015 году качество бункерного зерна в пределах нормы.

- Эксплуатационно-технологические коэффициенты в пределах ТУ.

- Совокупные затраты владения обследуемой сельскохозяйственной техники за четыре  года использования составили 6341758 руб.

ВЫВОДЫ

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" вписывается в зональную технологию с.-х. производства, соответствует требованиям НД по показателям назначения и имеет отклонения по показателям надёжности.

Директор						Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменёв

Начальник отдела					В.Ф. Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер 					О.П. Дианов

проводивший мониторинг

Фотографии отказов и повреждений

Рисунок 3 – Замена тяги кривошипа решётного стана левой стороны

комбайна по гарантии

Рисунок 4- Электросварка по местам трещин боковины измельчителя

(см. рисунок 5)

Рисунок 5- Дополнительная стяжка увеличения жёсткости боковин

измельчителя шестигранником 19мм

Рисунок 6- Электросварка по местам трещин боковины измельчителя

(см. рисунок 7)

Рисунок 7- Дополнительное увеличения жёсткости боковины

измельчителя косынкой 8мм

Приложение 1

Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств:  СПК "Быковский", ИП КФХ "Черепанов А.И." Шипуновского района Алтайского края

2. Марка  зерноуборочного комбайна:  КЗС-1218-29  "ПАЛЕССЕ",  зав. № 14246

3. Виды работ: уборка зерновых колосовых культур и подсолнечника

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 5200000 руб.,100% оплата

5. Организация-поставщик:  ООО "Агроцентр", г.Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ОАО ПО "Брянсксельмаш", г.Брянск

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:  не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 944,3 ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа |  |  | Наработка до отказа,ч | Способ устранения отказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб.соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяга кривошипа решётного стана левой стороны комбайна, обрыв | 1 | - | Некачественная сварка, подрез металла | - | 35 | Замена тяги по гарантии, 6300 руб. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремень привода выгрузного шнека, пробуксовывание на шкиве с подгоранием рабочих поверхностей | 4 | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | - - - - | - - - - | 20; 30; 45; 60 | Замена ремней, приобретёны хозяйством, 1300 руб.,1шт. | - - - - |
| Гидростатическая трансмиссия, отсутствие хода комбайна | 3 | - - - | Металлическая стружка в маслопроводах ГСТ | - - - | 40; 55; 75 | Внеплановая замена фильтров и масла в системе ГСТ по гарантии, 1920 руб. одной замены | - - - |
| Гидростатическая трансмиссия, отсутствие хода комбайна | 2 | - - | Некачественная сборка гидростатической трансмиссии на заводе | - - | 90; 120 | Замена насоса ГСТ по гарантии, 74920 руб. каждая замена | - - |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Литая (алюминиевый сплав) опора передняя крепления двигателя, излом | 1 | - | Некачественное литьё детали, поры в структуре металла | - | 325 | Замена опоры двигателя по гарантии, 7500 руб. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновой шнек, износ до 4-х мм наружней части витков – снижена подача зерна на элеватор | 2 | Недостаточная износостойкость детали | - - | - - | 300: 388 | Замена шнеков по гарантии, 14400 руб.,одного шнека | - - |
| Светотехника, система отключения дополнительных фар освещения (установленных на крыше кабины), несрабатывание | 1 | - | Некачественный монтаж системы электрооборудования на заводе | - | 275 | Устранено сервисной службой по гарантии, без затрат на запасные части | - |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение сепаратора Подшипник 1680207 (производства Китая) ротора домолачивающего устройства, разрушение сепаратора | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника 1680207 | - | 707 | Замена подшипника, приобретён хозяйством, 250 руб | - |
| Ремень привода выгрузного шнека, пробуксовывание на шкиве с подгоранием рабочих поверхностей | 1 | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | - | - | 52 | Замена ремня, приобретён хозяйством, 1700 руб.,1шт. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приводной вал подборщика, излом по месту приводного шкива |  | 1 | - | Некачественная термообработка вала | - |  | 715 |  | Замена вала, приобретён хозяйством в торговой сети "Агромаркет", 4740руб |  | - |  |  |
| Корпус измельчителя незерновой части урожая, трещины боковин корпуса |  | 1 | Дисбаланс ротора по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей измельчителя | - | - |  | 466 |  | - |  | Восстановлено электросваркой с усилением конструкции корпуса измельчителя стяжкой боковин, стоимость ремонта 1900руб |  |  |
| То же |  | 1 | То же | - | - |  | 207 |  | - |  | То же, с усилением боковины измельчители косынкой, стоимость ремонта 850 руб |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деформация каркаса подбарабанья молотилки | 1 |  | Недостаточная жёсткость опор каркаса | - |  | - |  | 1010 |  | Замена каркаса подбарабанья в сборе, приобретён хозяйством, 11500 руб |  | - |  |

Окончание приложения 1

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трещина передней доски решётного стана | 1 |  | - | Некачественное изготовление |  | - |  | 970 |  |  | - |  | Трещина восстановлена с применением газосварки и стальной пластины 0,8мм, стоимость ремонта 830 руб |  |
| Разрыв цепи транспортёра с последствиями обрыва планок | 1 |  | - | Некачественное изготовление |  | - |  | 940 |  |  | Замена транспортёра в сборе, приобретён хозяйством, 26000 руб |  | - |  |
| Излом верхнего приводного вала подборщика по месту приводного шкива | 1 | - |  |  | Предположительно некачественная термообработка вала |  | - |  | 820 |  |  | Замена вала, приобретён хозяйством, 5100 руб |  | - |
| Повышенная вибрация молотилки комбайна в зоне измельчителя | 1 | Дисбаланс ротора по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей измельчителя |  |  | - |  | - |  | 620 |  |  | - |  | Восстановлено электросваркой с усилением конструкции корпуса измельчителя накладками из уголков 25×25, стоимость ремонта 840руб |
| То же | 1 | То же |  |  | - |  | - |  | 530 |  |  | - |  | То же, стоимость ремонта 1020руб |

Приложение 2

Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

СПК "Быковский", ИП КФХ "Черепанов А.И." Шипуновского района Алтайского края.

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агроцентр", г.Барнаул и его филиалы в с.Шипуново и с. Поспелиха Алтайского края.

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами. Ремонты приводов выгрузного шнека хозяйство провело за собственные средства | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Проводились силами хозяйств и за счёт их собственных средств | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники в гарантийный период вопросы оперативно решались на месте использования с представителями поставщика. После истечения гарантийного срока обслуживания комбайнов поставщик не снимает с себя ответственность в оказании консультационной помощи по вопросам эксплуатации машин и обеспечения запасными частями по заявкам через свой филиал (районный центр с.Шипуново) | Доставку дорогостящих запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика (г. Барнаул), по другим, менее сложным отказам, поставщик по мобильной связи решает гарантийный ремонт из наличия запасных частей в своих филиалах |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимаетя, ремонты уборочной техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |